Регламент работы с рекламационными электродвигателями.

Покупатель предоставляет:

- Паспорт рекламационного электродвигателя.

- Акт рекламационного электродвигателя установленной формы.

Цифровые фотографии высокого качества:

-Общего вида электродвигателя.

- Паспортной таблички оборудования.

-Открытая клеммная коробка электродвигателя.

Произвести измерение сопротивления изоляции обмотки статора относительно корпуса электродвигателя (мегаомметр 500в). Измерение производить при разобранной схеме соединения обмоток.

При обследовании оборудования не в нашем сервисном центре, помимо п.п. 1;2.

Подетально:

-Места крепления подшипниковых щитов.

- Рабочий вал электродвигателя.

- Кожух вентилятора, вентилятор электродвигателя.

При выявлении неисправностей или поломок подробные фотографии места дефекта.

После разборки электродвигателя:

- Фотографии внутренней части подшипниковых щитов с посадочными местами подшипников.

- Фотографию ротора и подшипников.

- Общий вид лобовойчасти обмотки статора.

Бандаж, межсекционная и пазовая изоляции.

- Общий вид тыльной стороны статорной обмотки электродвигателя.

Бандаж, межсекционная и пазовая изоляции.

- Посегментно увеличено (не менее четырех снимков) лобовой и тыльной стороны статорной обмотки с бандажом, пазовой, межсекционной изоляцией.

В случае обнаружения дефекта, подробные снимки места неисправности.

При необходимости снять оплавленный бандаж, раздвинуть обмотку и сделать снимки места повреждения.

По предоставлению вышеупомянутых материалов, представителем сервисного центра Поставщика выносится решение о причине неисправности оборудованияв течение 10 (десяти) рабочих дней со времени предоставления материалов осмотра.

В случае установления заводского брака, затраты по доставкеПоставщику неисправного оборудования и доставке оборудования на замену брака покупателю, осуществляются за счет Поставщика.